2025年芜湖市大学生集体毕业典礼舞美服务技术规格需求

按照以下要求，但不仅限于以下要求，需要根据实际情况增加音响灯光设备。

| 音响 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 项 目 | 规格配置/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超低音响 | COBRA4-PWH 1、灵敏度（1W/1m）≥101dB； 2、最大声压级：≥132dB； 3、频响：不低于30Hz-150Hz； 4、单只音箱低频单元≥18吋； 5、箱体需配有万向轮及吊挂扣件,设置有用于叠放定位凹孔。 | 8 | 只 |
| 2 | 高频音响 | COBRA4-TOP 1、三分频线性阵列扬声器； 2、灵敏度（1W/1m）≥100dB； 3、最大声压级：≥131dB； 4、频响：不低于50Hz-17kHz； 5、单只音箱低频单元≥15吋，中频单元≥4吋、数量≥4只，高频单元线圈不小于1吋； 6、覆盖角度（10KHz，－6dB）：水平≥90°，垂直≥40°； 7、箱体需配有万向轮及吊挂扣件,设置有用于叠放定位凹孔。 | 6 | 只 |
| 3 | 返听音响 | COBRA4-FAR - 三分频线性阵列扬声器； - 2、灵敏度（1W/1m）≥100dB； 3、最大声压级：≥131dB； 4、频响：不低于50Hz-17kHz； 5、单只音箱低频单元≥15吋，中频单元不小于4吋、数量≥4只，高频单元线圈≥1吋、数量≥3只； 6、覆盖角度（10KHz，－6dB）：水平≥90°，垂直≤6°。 7、箱体需配有万向轮及吊挂扣件,设置有用于叠放定位凹孔。 | 2 | 只 |
| 4 | 调音台 | M32 - 输入通道‌：32路话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回通道。 - ‌输出通道‌：16个AUX输出通道，6个矩阵输出，LCR主输出。 - ‌信号处理‌：40位浮点信号处理，支持96kHz采样率和192kHz数模/模数转换，动态范围高达114dB。 - ‌效果器‌：8个立体声效果处理器，支持多种插入/发送效果器类型。 | 1 | 台 |
| 5 | 手持话筒 | 输出阻抗为200Ω，接口为XLR和6.35mm(1/4英寸)。其音频输出电平为±33kHz偏差，1kHz音调。XLR接口的电平为–27dBV(连接至100kΩ负载)，6.35mm接口的电平为–13dBV(连接至100kΩ负载)。镜频抑制大于50dB，尺寸为40388116mm，电源要求为12–15VDC@160mA(BLX88)，320mA(320) | 6 | 只 |
| 6 | 耳麦 | 射频输入:镀锌钢 射频输入: 杂散抑制:>80 dB,（典型值） 连接头类型:BNC 阻抗:50 Ω 音频输出: 增益调节范围:-18 至 +42 dB ，步进为1 dB (添加静音设置) 配置:6.35 mm:平衡阻抗（尖端＝音频，环＝无音频，套管=接地） XLR:平衡（1=接地, 2=音频+, 3=音频-)） 阻抗:1/4” 6.35 mm: 100 Ω (50 Ω 非平衡) XLR: 100 Ω 话筒/线路电平切换:30 dB pad | 6 | 只 |
| 灯光 |  |  |  |  |
| B | 项 目 | 规格配置/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 面光 | LED摇头切割灯 光源：大功率1400W白光LED；颜色系统 ：CMY+CTO混色系统;切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转;复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测 | 16 | 个 |
| 2 | 光束灯 | 220W摇头光束灯 灯泡Philips Platinum 5R 棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能 | 16 | 个 |
| 3 | LED | LED染色灯光源：48颗3W大功率LED RGBW各12颗 | 60 | 个 |
| 4 | 灯光控制台 | 数字控制台 酷睿四核 I5-4460CPU 3.2GHz 主频，120GB 固态硬盘，8G内存 支持中文菜单、中文灯库及中英文内置程序双显示，且内置多国语言 内置一个15.4寸触摸屏。并可外接一个触摸屏； | 1 | 台 |
| 5 | 三合一 | 3合1摇头电脑灯光源：Philips Platinum 25R,550W颜色系统 ：CMY+CTO混色系统;复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测 | 16 | 台 |
| 6 | 摇头染色 | LED摇头染色 光源：19颗40W大功率RGBW 4合1 LED灯珠;颜色系统 ：RGBW混色系统;复位检测设置：长按菜单的左键和右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测. | 22 | 台 |
| 7 | 追光 | 500W追光 | 2 | 台 |
| 8 | 电子冷焰火 | 特效冷焰火 | 6 | 台 |
| 视频 |  |  |  |  |
| C | 项 目 | 规格配置/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主屏 | 6*20 LS3.91室内高清显示屏 - 像素构成：1红+1绿+1蓝； - 红色：615-635nm； - 绿色：515-535nm； - 蓝色：460-480nm； - 像素物理间距：≤3.91mm； - 显示像素密度：65536点/㎡； - 发光二极管：2020黑灯； - 灰度等级：13-16比特； - 刷新频率：≥1920HZ； - 亮度：700cd-1000cd软件可调 | 84 | 平方 |
| 2 | 造型屏 | 1*8.5 2块 LS3.91室内高清显示屏 - 像素构成：1红+1绿+1蓝； - 红色：615-635nm； - 绿色：515-535nm； - 蓝色：460-480nm； - 像素物理间距：≤3.91mm； - 显示像素密度：65536点/㎡； - 发光二极管：2020黑灯； - 灰度等级：13-16比特； - 刷新频率：≥1920HZ； 亮度：700cd-1000cd软件可调 | 18 | 平方 |
| 3 | 服务器 | Hirender /Hirender S3 | 1 | 组 |
| 舞台结构 |  |  |  |  |
| D | 项 目 | 规格配置/型号 | 数量 | 单位 |
|  | - 铝合金升降舞台 | - 横向21米，竖句26米:(采用1.22*1.22m铝合金舞台，红色18mm厚防水防滑夹板、后排井字框，30*30撑料支架国标6061-T6)舞台站柱0.88m高度 | 282 | 块 |
|  | - 弧形舞台 | - 舞台板框、舞台腿整体材料为航天铝材6061-T6。 - 红色舞台板面厚度18mm，防水防滑夹板 - 3.脚杯包胶采用溶胶灌注工艺，包胶不易脱落，立腿高度调节插销带弹簧功能。 | 39 | 块 |
|  | - 舞台调解丝杆 | - Q235碳钢，实心，高度30CM - 舞台站柱高度水平调节使用 | 292 | 个 |
|  | 加厚地毯 | 灰色地毯582*760 | 550 | 组 |
|  | 面光架 | 面光雷亚架 | 2 | 租 |
|  | 雷亚架 | 30米宽*14米高*12米深 | 1 | 组 |
| 发光字制作 |  |  |  |  |
| E | 项 目 | 规格配置/型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 背景发光主题字 | 按照主办方要求提供 | 20个 | 个 |